TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM 
ČESKÉ REPUBLIKY

BiCh_1_19

Laboratorní cvičení z biologie č. 19

Téma: Seznámení se sondami Pasco

Zpracoval: Mgr. Lukáš Folk

Sondy Pasco umožňují měřit veličiny, které bychom u nás v laboratoři nebo v terénu 
na ekologických kurzech zjišťovali jen těžko. V tomto praktiku byste se měli s některými sondami 
a s jejich možnostmi seznámit. Při práci nepoužíváte pouze sondu, ale je třeba ji mít připojenou k počítači nebo Xploreru.

Nejdříve malý slovníček

Sonda

Sondou rozumíme vlastní měřící zařízení, které sleduje danou veličinu. Většina sond měří jednu veličinu, jen některé jsou určeny k měření více veličin. Pro vlastní měření stačí obvykle sondu jen zapojit do počítače nebo Xploreru a měřit. Na některých sondách je třeba vybrat rozsah, v jakém se měří, ale i ten se obvykle automaticky přednastaví, případně bliká a stačí zmáčknout.

Všechny sondy vypadají podobně – každá má své číslo a je na ní napsáno, co měří – pravda anglicky, ale i tak je to dostatečně zřejmé. Jen některé sondy (měření O2 ve vodě, pH sonda) mají vlastní měřící část uloženou v roztoku. Takové je třeba po každém měření (i mezi jednotlivými měřeními) důkladně, ale opatrně, oplachovat destilovanou vodou ze střičky. Na konci měření je třeba uložit sondu zpět 
do lahvičky s roztokem. Ten musí být stále čistý, v případě, že dojde k ušpinění nebo rozlití, je třeba 
to nahlásit a roztok vyměnit.

sonda pro měření pH – elektroda uložená v roztoku	                   různé sondy

Xplorer

Jedná se o přenosné zařízení, které lze bez problému nosit s sebou do terénu a tam si veličiny změřit. Údaj si lze opsat do svých poznámek nebo si v Xploreru uložit a potom stáhnout do počítače (to v případě, že má být výsledkem graf). Jen je třeba myslet na dobytí baterií.

Pro měření zapojte sondu a zapněte Xplorer. Většinou se automaticky začne zobrazovat graf. Pokud nechcete sledovat změny na grafu, zmáčkněte tlačítko s „domečkem“ pro návrat do základní nabídky 
a pomocí šipek se posuňte na displeji na čtverec „Digits“ a potvrďte výběr. Máte-li sondu připravenou, zmáčkněte tlačítko pro začátek a konec sběru dat a měřte.  Pro konec měření zmáčkněte znovu tlačítko pro začátek a konec sběru dat.

Zapojit sond můžete i více, pro zobrazení výsledků více měření je třeba zmáčknout klávesy 
pod displejem F1 až F4. Máte-li změřeno a hodnoty jste si poznamenali, můžete přístroj vypnout.

Data studio

Program, který je nainstalován na noteboocích a ve kterém vidíme to, co sondy měří. Pro připojení sondy k počítači je třeba USB-link, do kterého se sonda zapojuje a ten se přes USB rozhraní zapojí 
do počítače. V Data studiu, stejně jako v Xploreru, můžeme sledovat hodnotu (případně změny hodnoty) nebo rovnou sestrojený graf závislosti měřené veličiny na čase. Práci s tímto programem si ale necháme na samostatné cvičení.

usb link

Úkol:

Nyní si vyzkoušejte práci s některými sondami a Xplorerem. Do protokolu zapište změřené hodnoty, případně poznámky k práci se sondami.

Protokol                                                                                             Měření s Pascem I

jméno ………………..………………….  třída ………….. datum ……….

1) Pomocí sondy na měření koncentrace CO2 ve vzduchu, změřte množství CO2 ve třídě a na chodbě. Abyste mohli změřit množství CO2 ve vzduchu, je třeba měřit v uzavřené nádobě v klidu, aby nedocházelo k proudění vzduchu, to výsledky zkresluje. Vezměte nádobu, důkladně ji „vyvětrejte“ – abyste nabrali vzduch z měřeného prostředí. Zasuňte sondu s gumovou zátkou, zapojte sondu do Xploreru a změřte. Zapište si údaj až potom, co se hodnota zhruba ustálí (v rámci jednotek se může pohybovat stále). Potom znovu v druhém prostředí „vyvětrejte nádobu“ a změřte znovu. Zjištěný údaj je v jednotkách ppm – parts per milion – čili ukazuje, kolik molekul CO2 připadá na milion částic v daném prostředí.

Hodnoty z obou prostředí porovnejte a pokuste se vysvětlit.

ve třídě:  ……………………ppm

na chodbě: ………………….ppm

2) Změřte množství kyslíku ve vodě pomocí sondy na měření rozpuštěného kyslíku. Pozor na uložení sondy – viz úvod o sondách.  Měřte ve dvou vzorcích – vodě čerstvě napuštěné z kohoutku a vodě nějakou dobu odstáté. Natočte vodu do kádinky a ihned dejte sondu zapojenou do Xploreru. Měřte, nechte cca 20 vteřin ustálit a zaznamenejte hodnotu i jednotku. Stejným způsobem změřte i odstátou vodu. Pokuste se vysvětlit případný rozdíl.

množství kyslíku v čerstvě natočené vodě ………………  jednotka: ………………….

množství kyslíku v odstáté   vodě ………………  jednotka: ………………….

Vysvětlení:

3) Měření poklesu intenzity světla s rostoucí vzdáleností od okna

Zapojte sondu pro měření intenzity světla do Xploreru, stoupněte si k oknu, namiřte sondu na okno a zapněte měření. Nechte hodnotu se cca ustálit a potom jděte pomalu od okna, stále sledujte hodnoty na Xploreru. Vysvětlete. (obrázek sondy je v úvodu)

4) Měření teploty

Zapojte čidlo na měření teploty a změřte teplotu vody, ve které jste měřili množství rozpuštěného kyslíku.

teplota čerstvé vody  ………………..

teplota odstáté vody  ………………..

5) Měření tlaku

Pomoví sondy – Barometr, změřte atmosférický tlak. Jaký atmosférický tlak je normální? (obrázek sondy je v úvodu)

naměřený tlak …………………..

normální tlak ……………………

Závěr, postřehy, shrnutí, připomínky: