TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM 
ČESKÉ REPUBLIKY

BiCh_2_10

Laboratorní cvičení z chemie č. 10

Téma: Stanovení obsahu fosforečnanů v pracích prášcích

Zpracoval:  RNDr. Petr Koloros, Ph.D.

Laboratorní práce č. 10

Stanovení obsahu fosforečnanů v pracích prášcích

Fosfáty (fosforečnany PO43-) se používají v pracích prostředcích proto, aby změkčily vodu a tak se umožnilo účinnější praní a čištění. Současně však jejich obsah v odpadních vodách napomáhá k masovému šíření řas a sinic, které spotřebovávají rybám a jiným živočichům veškerý kyslík a tím je zabíjí. Voda pak zapáchá a deficit kyslíku způsobuje zahnívání biomasy, což ohrožuje kvalitu užitkové vody ale i vody určené k úpravě na pitnou. Evropa zakazuje fosfáty od 1. ledna 2013 v pracích prášcích a od roku 2015 i v prostředcích pro myčky.

Absorbance je schopnost molekul látky absorbovat elektromagnetické záření o dané vlnové délce

Úkol: Stanovte fotometricky, tj. na základě měření absorbance kalibračních roztoků a konstrukce koncentrační křivky, obsah fosforečnanů ve vzorcích mycích prostředků.

Pomůcky : Spektrofotometr Libra S2, dělená pipeta 10 ml, stojan s očíslovaými zkumavkami (2x) 1-5, střička s destilovanou vodou

Chemikálie:  Roztok používaný k detekci fosforečnanů, 0,1M roztok NaH2PO4, vzorek mycího prostředku

Postup: S využitím pracovního taháku (str 12) nařeďte do pěti zkumavek odstupňovanou koncentraci NaH2PO4, přidejte ke každé zkumavce 3,5 ml roztoku pro detekci fosforečnanů a nechte asi 15 min odstát. Změřte absorbanci těchto roztoků a s využitím vyplněné předložené tabulky nakreslete graf závislosti absorbance na koncentraci. Následně změřte absorbanci vzorků a z grafu odečtěte koncentraci fosfátů v pracím prášku.

Doplňující úkoly:

- Co je eutrofizace vod a které dva typy látek se na ní nejvíce podílí ?

- Který prací prášek obsahoval nejvíce fosforečnanů ?

Protokol             Stanovení obsahu fosforečnanů v pracích prášcích

jméno ………………..………………….  třída ………….. datum ……….

Zjišťované hodnoty

| Zkumavka | Vzorek | Absorbance | Koncentrace fosforečnanů (mmol/l) | Hmotnost v 1 litru (mg/l) M(PO43-)= 95 g/mol |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kalibrační 1 |  | 0,010 | 0,950 |
| 2 | Kalibrační 2 |  | 0,100 | 9,500 |
| 3 | Kalibrační 3 |  | 0,400 | 38,000 |
| 4 | Kalibrační 4 |  | 0,700 | 66,500 |
| 5 | Kalibrační 5 |  | 1,000 | 95,000 |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

Nakreslete graf (závislost absorbance na koncentraci pro vaše kalibrační roztoky)

Závěr: