TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM 
ČESKÉ REPUBLIKY

BiCh_2_19

Laboratorní cvičení z chemie č. 19

Téma: Princip kolorimetrie

Zpracoval:  RNDr. Petr Koloros, Ph.D.

Kolorimetrie je optická metoda založená na porovnávání intenzity zabarveného roztoku o neznámé koncentraci s roztokem téže látky o známé koncentraci. Lze porovnávat jednotlivé roztoky jen vizuálně nebo pomocí přístroje zvaného fotometr. V tom případě měříme jak mnoho světla bylo pohlceno měřeným vzorkem t.zv. absorbanci. Jako standard slouží destilovaná voda.

Návod na použití fotometru Libra S2

Přístroj zapněte stisknutím klávesy ON/OF. Zvolte vlnovou délku v okénku nad kyvetovým prostorem pomocí otočného držáku vyčnívajícího z boku přístroje. Zvolte měření absorbance (Abs) nebo % propustnosti (% T). Kyvetu s destilovanou vodou vložte do kyvetového prostoru a krátce stiskněte klávesu R. Na displeji se zobrazí 0,00 Abs nebo 100% T. Vyjměte slepý vzorek a nahraďte ho měřeným vzorkem. Krátce stiskněte klávesu T. Výsledek se zobrazí v jednotkách absorbance nebo % propustnosti

ÚKOL: Stanovte neznámou koncentraci roztoku síranu mědnatého pomocí fotometru.

Pomůcky:  Fotometr Libra S2, stojan s 10 zkumavkami, dělená pipeta 10 ml, pipetovací nástavec

Chemikálie:  Vodný roztok síranu mědnatého c = 0,1 mol . dm-3

Pracovní postup:

Do serie deseti zkumavek odměřte odstupňované objemy roztoku síranu mědnatého podle údajů v tabulce a doplňte je postupně na objem 10 ml. Roztoky uzátkujte a několikerým překlopením promíchejte. Nyní změřte u jednotlivých roztoků absorbanci a výsledky zapište do tabulky. Doplňte též hodnoty koncentrace roztoku po zředění. Z údajů v tabulce sestrojte graf závislosti hodnty absorbance na koncentraci roztoku. Nyní změřte absorbanci neznámého vzorku při 680 nm a z kalibrační křivky stanovte jeho koncentraci

Protokol                                                             Princip kolorimetrie

jméno ………………..………………….  třída ………….. datum ……….

Měřené hodnoty

| Zkumavka č. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objem roztoku síranu měďnatého (c = 0,1 mol.dm-3) v ml | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
| Přidáno destilované vody v ml | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 |
| Koncentrace roztoku po zředění v mol.dm-3 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |
| Hodnota absorbance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Graf:

Doplňující úkoly:

- jaká byla hodnota absorbance neznámého vzorku?

- Jaká byla koncentrace neznámého vzorku roztoku síranu měďnatého?

- Jaké podmínky jsou nutné pro tento způsob stanovení koncentrace látek