TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM 
ČESKÉ REPUBLIKY

BiCh_3_01

Laboratorní cvičení  z ekologie č. 1

Téma: Stanovení množství rozpuštěného O2 v závislosti 
na teplotě vody

Zpracovala : Mgr. Eliška Turecká

Teoretický úvod :

Převážná většina vodních organismů potřebuje ke svému životu kyslík. Obsah kyslíku ve vodě není stabilní, jeho množství je ovlivňováno celou řadou faktorů (produkce kyslíku fotosyntézou vodních rostlin a řas, velikost vodní plochy pro výměnu plynů, rychlost proudění vody… ,) - mimo jiné i teplotou.  Se stoupající teplotou vody klesá rozpustnost kyslíku ve vodě. Použijeme-li senzor rozpuštěného kyslíku můžeme porovnat množství rozpuštěného kyslíku ve vodě při různých teplotách.

Postup měření :

Kádinku o objemu 250ml naplňte ledovou  vodou (ve studené vodě nechte rozpustit kostky ledu nebo nechte kádinku s vodou před měřením asi dvacet minut v mrazničce), teplota vody na počátku měření by měla být cca 0°C.

Do kádinky vložte senzor Pasco pro měření teploty a připojte jej k počítači přes USB link. Protože měření probíhá ve vodě, počkejte 15 sekund na ustálení měření. Změřte teplotu vody v kádince a zapište ji do tabulky. Pak do kádinky vložte senzor Pasco pro měření rozpuštěného kyslíku, připojte jej k počítači přes USB link a změřte obsah rozpuštěného kyslíku ve vodě, hodnotu zaznamenejte do tabulky. Oba senzory – senzor měření teploty i senzor měření rozpuštěného kyslíku nechte ponořené v kádince po celou dobu měření.

Kádinku postavte do skleněné vany s vodou pokojové teploty a sledujte postupné vyrovnávání teplot mezi vzorkem v kádince a ve skleněné vaně. Po každém zvýšení teploty o 4°C zaznamenejte naměřené množství rozpuštěného kyslíku ve vodě do tabulky. Nezapomeňte průběžně vodu v obou nádobách promíchávat, v nádobě s ponořenými senzory jen zvolna, aby nedocházelo k okysličování sledovaného vzorku.

Vodu ve vodní lázni postupně ohřívejte (přiléváním horké vody nebo zahříváním celé soustavy nad kahanem) a vždy po zvýšení teploty o 4°C změřte ve vzorku množství rozpuštěného kyslíku ve vodě. Naměřené hodnoty zapisujte do tabulky. Měření ukončete po dosažení teploty okolo 30 °C.

Doplňující úkoly:

- ) Z hodnot naměřených v tabulce sestrojte graf závislosti množství rozpuštěného kyslíku ve vodě na teplotě v programu Microsoft Excel a připojte jej k protokolu.

- ) Vysvětlete souvislost mezi množstvím kyslíku rozpuštěného ve vodě a rozdělením vodních toků na tzv. rybí pásma – kdo a kdy tuto klasifikaci vytvořil, jaké máme typy vodních pásem a uveďte jejich charakteristické zástupce – potřebné informace vyhledejte na internetu.

- ) S použitím internetu vyhledejte a popište způsoby, jakými člověk ovlivňuje množství kyslíku rozpuštěného ve vodě a zhodnoťte jejich ekologický dopad.

- ) Navrhněte opatření, která zabrání odumírání ryb v okrasných zahradních jezírcích zejména během horkých letních dní (inspirace zde ).

Laboratorní  protokol

Téma: Stanovení množství rozpuštěného O2 v závislosti na teplotě vody

jména :  …....................................................................           datum : …....................................

Doplňte výsledky měření do tabulky a vložte graf změn koncentrace kyslíku ve vodě z programu Microsoft Excel :

| teplota | 0°C | 4°C | 8°C | 12°C | 16°C | 20°C | 24°C | 28°C | 32°C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| množství rozp. O2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

typy vodních pásem ( obsah rozpuštěného kyslíku ve vodě, zástupci, …)

autorem klasifikace je …............................................., rok vytvoření …..........

vliv člověka na okysličení vod :

negativní                                                      pozitivní

opatření pro dostatečné okysličování okrasných vodních jezírek v zahradách :

Závěr :