TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM 
ČESKÉ REPUBLIKY

BiCh_3_17

Laboratorní cvičení z ekologie č. 17

Téma: Porovnání různých vodních ekosystémů na základě množství zákalu

Zpracovala : Mgr. Eliška Turecká

Teoretický úvod :

Zákal vody způsobují částice nerozpuštěných organických a anorganických látek ve vodě, přírodního i antropogenního původu -  nejčastěji jsou to jílové minerály, oxidy železa a manganu, bakterie, plankton a rozptýlené organické látky jako škrob, ropné látky, tuky aj.

Zákal se stanovuje turbidimetricky, ve formazinových jednotkách zákalu (ZF). Turbidimetrie je metoda založená na měření stupně zákalu (turbidity). Na částicích zkoumaného vzorku dochází k rozptylu záření a částečně i jeho absorpci, sleduje se pokles intenzity záření.

Zákal v jednotlivých ekosystémech můžeme změřit pomocí senzoru Pasco – turbidimetru.

Postup měření

V terénu odeberte vzorky z různých vodních ekosystémů (rybník, rybník – přítok, rybník – odtok, potok, tůň, louže, voda z vodovodu, …) a přeneste je do laboratoře. Pokud jsou vzorky silně znečištěny (viditelné větší usazeniny, kal), proveďte před vlastní turbidimetrií filtraci přes filtrační papír.

Připravte si kyvetu, naplňte ji až po okraj (6ml) zkoumaným vzorkem a zavíčkujte ji. Kyvetu pomalu otočte, aby se zákal rovnoměrně rozprostřel v celém vzorku, ale neprotřepávejte – hrozí nebezpečí vzniku vzduchových bublin. Kyvetu držte za víčko, aby nedošlo k zašpinění sklíčka, případné otisky prstů a jiné nečistoty setřete jemným ubrouskem.

Měření proveďte co nejdříve – dokud jsou částice rozptýlené rovnoměrně v celém objemu vzorku a nesedimentují na dně.

Před prvním měřením naplňte kyvetu destilovanou vodou, držte ji za víčko a vložte do držáku, pak přikryjte ruku i kyvetu tmavou látkou, která zabrání průniku světla ke kyvetě a zahajte měření. Při měření kyvetou pootáčejte – až dosáhnete nejnižší hodnoty ukončete měření a označte si polohu kyvety v senzoru – tuto polohu pak používejte i v následujících měřeních.

Při měření vzorků postupujte vždy od těch nejméně zakalených po ty s největším zákalem. Po každém měření nezapomeňte kyvetu důkladně vypláchnout destilovanou vodou. Zjištěné hodnoty zaznamenejte do tabulky.

Doplňující úkoly:

1) Nakreslete mapku terénu, zakreslete do ní vámi zkoumané vodní ekosystémy a vyznačte v nich místa odběru vzorků. Mapku připojte k protokolu.

2) Porovnejte hodnoty zákalu naměřeného v jednotlivých vzorcích, určete, který vzorek je nejvíce a který nejméně zakalený.

3) V odborné literatuře a na internetu vyhledejte faktory, které zvyšují zákal vody, které z nich ovlivňují množství zákalu ve vámi zvolených vodních ekosystémech?

4) Vysvětlete pojem vegetační zákal (vegetační zbarvení vody). Uveďte příklady organismů, které se na vegetačním zákalu podílejí. Vyskytují se některé z nich i ve vámi zkoumaných ekosystémech? Pro které roční období je vegetační zákal typický a může se na něm podílet svou činností i člověk? Pracujte s mikroskopem.

5) Zákaly vody v přírodě je celkem běžným a přirozeným jevem, naopak potíže způsobuje v  umělých lidmi vytvořených ekosystémech – např. akváriích, zahradních jezírkách nebo bazénech. Najděte na internetu nebo v literatuře příčiny vzniku zákalů v těchto antropogenních ekosystémech a možnosti jejich odstranění.

Jak se od sebe liší schopnost samočištění při vzniku zákalu u přirozeného a uměle vytvořeného ekosystému?

Laboratorní  protokol

Téma: Porovnání různých vodních ekosystémů na základě množství zákalu

jména :  …....................................................................           datum : …....................................

Mapka terénu se zkoumanými lokalitami viz. druhá strana protokolu

Doplňte výsledky měření do tabulky :

| lokalita |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zákal |  |  |  |  |  |  |  |

vzorek s nejnižším zákalem …...........................................

vzorek s nejvyšším zákalem…............................................

Hodnota zákalu pro pitnou vodu je maximálně 5 ZF, splňuje některý ze vzorků toto kritérium (pokud ano, o které vzorky se jedná) ?

Faktory způsobující zákal vody:

Vegetační zákal vody

| zákal | v akváriu | v zahradním jezírku | v bazénu |
| --- | --- | --- | --- |
| příčiny |  |  |  |
| způsob odstranění |  |  |  |

samočístící schopnost:

přirozený ekosystém		 x  		uměle vytvořený ekosystém

Závěr: