TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

F_2_02

Pracovní list

Téma: Voltampérová charakteristika polovodičové diody

Zpracovala: RNDr. Alena Šedivá

Datum:

Jméno a příjmení:

Třída:

Laboratorní práce č.

Úkol:		Určení charakteristiky polovodičové diody

Pomůcky:   	Zdroj stejnosměrného napětí, polovodičová dioda, voltmetr,                                         		ampérmetr, vodiče, potenciometr.

Postup: 	Základní vlastností  polovodičové diody je její usměrňující účinek. 			V zapojení v propustném směru propouští již pří malém napětí značný proud,                        		v závěrném směru propouští jen nepatrný proud. Tuto vlastnost vyjadřujeme 		závislostí proudu na napětí, tzv. voltampérovou charakteristikou.				Vzhledem k tomu, že hodnoty proudu se v obou směrech velmi liší, 			proměříme nejprve hodnoty v propustném  a pak v závěrném směru. 			Zapojíme diodu v propustném směru podle schématu, napětí zvyšujeme 			potenciometrem po 0,1 V a odečítáme hodnoty proudu. Nesmíme překročit 		mezní hodnotu proudu. Hodnoty zapisujeme do tabulky.     				Zapojíme diodu v závěrném směru podle schématu, napětí zvyšujeme 			potenciometrem po 1 V a odečítáme hodnoty proudu. Nesmíme překročit  		hodnotu napětí, při němž se dioda probije. Hodnoty zapisujeme do tabulky.  		Při sestrojování voltampérové charakteristiky hodnoty v propustném směru 		vynášíme na kladné části osy x (napětí) a osy y (proud), v závěrném směru na 		záporné části os. V obou směrech volíme odlišné měřítko s  ohledem na 			naměřené hodnoty.

Z hodnot odpovídající přímkové části určíme odpor diody v  propustném 			i v závěrném směru.

Schéma zapojení diody a) v propustném směru

b) v závěrném směru

Řešení:

Propustný směr

Závěrný směr

Voltampérová charakteristika

Hodnoty odečtené z grafu pro výpočet odporu diody:

Propustný směr	U =			I =			R =

Závěrný směr		U =			I =			R =

Závěr:

Literatura:

Živný, F.; Lepil, O. Praktická cvičení z fyziky. Praha: SPN 1971